# VRL：高层动作覆盖、图像强化学习与实际实验记录

根据 V3 初稿继续实现与验证，更新于 2026-10-16 10:03:23。原 V3 DOCX 保留。本文件只报告实际已有记录；尚未完成的矩阵和媒体不算完成。

## 高层是否强行终止行为

TPG 在通行顺序不满足时把局部命令清零，旧类别 PPO 在等待步被跳过。因此局部行为确实可能被高层覆盖。高层没有直接结束整个回合；回合结束来自任务完成、机器人丢失或时间上限。

30 个诊断场景的 73041 个有效机器人控制步中，TPG 等待 77 步（0.1054%），策略后壁护改写约 2.99%，间距改写为 0。该平均值不能排除个别场景的长等待。对严重颈内动脉场景继续审计得到 2939 个等待步，退休/终点区前置任务导致的等待均为 0；前置导航尚未完成触发等待，不能写成已完成机器人把高层卡死。

## 真实 RL 的实现和控制范围

原方法的最高成功率组合使用监督预测器和固定代价选择，不能称为 RL。类别 PPO 已进行真实环境训练，但经固定候选筛选与安全执行后，实际动作变化很少，原 252 个困难场景的 Strict 成功率仍为 63.1%。

图像版本使用当前/上一帧的延迟双平面裁剪（4×32×32）、24×11 运动/已发命令历史和 48 维地图/预测/运动上下文；CNN、GRU、双 Q、目标网络、经验回放和重参数化 actor 更新构成 SAC。连续真实血流、心动相位、机器人位置与剩余质量不直接作为 actor 特征；状态标志的仿真假设如下。当前是单训练种子，全部结果来自开发验证池，未访问封存测试。

观测审计补充：上述“质量不进入 actor”指连续剩余质量。现有 ImageSensor 直接以 env.masses > 0 生成血栓存在标志，并由 env.active 提供机器人有效状态；这些标志参与任务分配和 actor 上下文，属于共同的仿真观测假设，没有经过真实图像分割验证。初始定位模拟操作者标注，后续运动估计来自图像检测。裁剪主要显示机器人运动，不是血栓分割图。性能比较须在这个假设下解释，不能声称已实现完全从图像恢复全部任务状态。

一维版本保留可靠参考方向和原 TPG/停车逻辑，actor 与双 Q 的动作均为一维。RL 通过参考速度的对数赔率偏移学习加速、刹车和驻留；零输出精确恢复原方法，满速仍可减速。它学习沿参考方向的速度适配，不独立学习路线几何。未把非 RL 安全修正归因于策略学习。

当前仿真表示接触溶栓，没有独立机械碎栓模型。因此清栓效果按清除质量、接触比例和 T90 解释，不能声称已经验证机械破栓。N 是机器人集群数，不是血栓数，单机器人场景也可能含多个血栓。

## 各次训练和完整结果

### 有限时域图像 SAC：critic 预训练与真实策略更新

训练完成状态以该 run 的完成文件和实际日志为准。

结果目录：/home/wj/桌面/vascular_marl_local.tar./research/validation/EXP0099_FINITE_IMAGE_SAC_20261011

训练解剖配对选择

| 方法 | n | Strict % | 清除 % | 壁 robot·s | 路线 RMSE mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parent | 108 | 52.78 | 74.04 | 7.278 | 0.4482 |
| sac_finite:seed0/policy_it80.pt | 108 | 51.85 | 74.21 | 6.206 | 0.4158 |
| sac_finite_stochastic:seed0/policy_it80.pt | 108 | 52.78 | 73.78 | 6.616 | 0.4381 |
| sac_finite:seed0/policy_it240.pt | 108 | 50.93 | 72.35 | 6.488 | 0.4250 |
| sac_finite_stochastic:seed0/policy_it160.pt | 108 | 50.00 | 71.28 | 6.482 | 0.4274 |
| sac_finite_stochastic:seed0/policy_it240.pt | 108 | 51.85 | 73.59 | 6.294 | 0.4289 |
| sac_finite_stochastic:seed0/policy_it40.pt | 108 | 50.93 | 71.49 | 6.341 | 0.4244 |
| sac_finite:seed0/policy_it40.pt | 108 | 50.00 | 71.58 | 6.453 | 0.4224 |
| sac_finite:seed0/policy_it160.pt | 108 | 0.00 | 14.45 | 5.079 | 0.3451 |

按血流条件的真实分组见该报告 by_condition.csv；所有失败回合保留。

训练解剖上没有同时满足成功/清除不下降、壁接触/路线偏离不增加的候选；此版本不作为共同改善的方法。

当前完整回合覆盖：训练解剖模型选择：972 / 972；困难矩阵配对复测：894 / 1008；强流与脉动配对复测：0 / 672；图像裁剪消融：0 / 168；脉动估计消融：0 / 168；近目标动作范围消融：0 / 168；弱流 V5 配对复测：0 / 2520。

已知 MCA 回归案例：1 个机器人、4 个血栓，清除 100.0%、壁接触 0.000 robot·s、完成 125.2 s。两次独立回放及控制归因开关的所有记录数组逐项相等；这只证明该已知案例可复现，不作为模型选择依据或全场景改善证据。

动画：/home/wj/桌面/VRL_有限时域图像SAC_训练测试_3D_GIF_20261011。已生成 79 / 4783 份；剩余 4704 份。

### 分阶段图像/历史 SAC：小幅导航适配与近血栓控制

训练完成状态以该 run 的完成文件和实际日志为准。

结果目录：/home/wj/桌面/vascular_marl_local.tar./research/validation/EXP0098_ENVELOPED_IMAGE_SAC_20261011

训练解剖配对选择

| 方法 | n | Strict % | 清除 % | 壁 robot·s | 路线 RMSE mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parent | 108 | 50.00 | 73.06 | 4.246 | 0.3832 |
| sac_enveloped:seed0/policy_it80.pt | 108 | 48.15 | 71.65 | 9.779 | 0.4051 |
| sac_enveloped:seed0/policy_it160.pt | 108 | 47.22 | 72.13 | 8.312 | 0.4030 |
| sac_enveloped:seed0/policy_it240.pt | 108 | 50.93 | 72.50 | 5.426 | 0.3993 |
| sac_enveloped:seed0/policy_it20.pt | 108 | 0.00 | 9.46 | 3.221 | 0.3138 |

按血流条件的真实分组见该报告 by_condition.csv；所有失败回合保留。

训练解剖上没有同时满足成功/清除不下降、壁接触/路线偏离不增加的候选；此版本不作为共同改善的方法。

动画：/home/wj/桌面/VRL_分阶段图像速度SAC_训练测试_3D_GIF_20261011。已生成 85 / 85 份；剩余 0 份。

### 单维图像/历史 SAC

训练完成状态以该 run 的完成文件和实际日志为准。

结果目录：/home/wj/桌面/vascular_marl_local.tar./research/validation/EXP0097_SPEED_IMAGE_SAC_20261011

训练解剖配对选择

| 方法 | n | Strict % | 清除 % | 壁 robot·s | 路线 RMSE mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parent | 108 | 48.15 | 72.19 | 6.350 | 0.4279 |
| sac_scalar:seed0/policy_it20.pt | 108 | 0.00 | 5.88 | 2.341 | 0.3884 |
| sac_scalar:seed0/policy_it80.pt | 108 | 12.96 | 50.35 | 2.871 | 0.3868 |
| sac_scalar:seed0/policy_it160.pt | 108 | 0.00 | 1.28 | 6.594 | 0.4980 |
| sac_scalar:seed0/policy_it240.pt | 108 | 0.00 | 0.88 | 10.902 | 0.5481 |

按血流条件的真实分组见该报告 by_condition.csv；所有失败回合保留。

训练解剖上没有同时满足成功/清除不下降、壁接触/路线偏离不增加的候选；此版本不作为共同改善的方法。

动画：/home/wj/桌面/VRL_单维图像速度SAC_训练测试_3D_GIF_20261011。已生成 53 / 53 份；剩余 0 份。

### 三维图像 SAC：恢复原参考与等待/停车

训练完成状态以该 run 的完成文件和实际日志为准。

结果目录：/home/wj/桌面/vascular_marl_local.tar./research/validation/EXP0096_SAFE_IMAGE_SAC_20261011

训练解剖配对选择

| 方法 | n | Strict % | 清除 % | 壁 robot·s | 路线 RMSE mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parent | 108 | 46.30 | 71.28 | 2.589 | 0.4778 |
| sac_safe:seed0/policy_it20.pt | 108 | 45.37 | 71.53 | 6.253 | 0.4746 |
| sac_safe:seed0/policy_it240.pt | 108 | 43.52 | 71.77 | 6.548 | 0.5039 |
| sac_safe:seed0/policy_it160.pt | 108 | 44.44 | 70.86 | 5.092 | 0.4731 |
| sac_safe:seed0/policy_it80.pt | 108 | 45.37 | 70.35 | 4.529 | 0.4727 |

按血流条件的真实分组见该报告 by_condition.csv；所有失败回合保留。

冻结三维 actor 的速度投影；不是一维训练

| 方法 | n | Strict % | 清除 % | 壁 robot·s | 路线 RMSE mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parent | 108 | 46.30 | 71.28 | 2.589 | 0.4778 |
| sac_speed:seed0/policy_it160.pt | 108 | 43.52 | 70.80 | 4.137 | 0.4748 |
| sac_speed_half:seed0/policy_it20.pt | 108 | 43.52 | 70.00 | 5.459 | 0.4983 |
| sac_speed:seed0/policy_it240.pt | 108 | 43.52 | 70.07 | 4.475 | 0.4777 |
| sac_speed_half:seed0/policy_it240.pt | 108 | 45.37 | 70.77 | 3.766 | 0.4781 |
| sac_speed_half:seed0/policy_it160.pt | 108 | 44.44 | 71.25 | 2.772 | 0.4754 |
| sac_speed:seed0/policy_it80.pt | 108 | 45.37 | 70.14 | 5.186 | 0.4723 |
| sac_speed_half:seed0/policy_it80.pt | 108 | 44.44 | 70.85 | 3.682 | 0.4758 |
| sac_speed:seed0/policy_it20.pt | 108 | 45.37 | 71.08 | 4.528 | 0.4735 |

按血流条件的真实分组见该报告 by_condition.csv；所有失败回合保留。

训练解剖上没有同时满足成功/清除不下降、壁接触/路线偏离不增加的候选；此版本不作为共同改善的方法。

动画：/home/wj/桌面/VRL_安全图像SAC_训练测试_3D_GIF_20261011。已生成 85 / 85 份；剩余 0 份。

### 初版图像/血流 SAC：未达到共同改善

训练完成状态以该 run 的完成文件和实际日志为准。

结果目录：/home/wj/桌面/vascular_marl_local.tar./research/validation/EXP0095_IMAGE_FLOW_SAC_20261011

训练解剖配对选择

| 方法 | n | Strict % | 清除 % | 壁 robot·s | 路线 RMSE mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parent | 108 | 50.93 | 71.76 | 7.812 | 0.4210 |
| seed0/policy_it20.pt | 108 | 52.78 | 72.36 | 6.976 | 0.3951 |
| seed0/initial.pt | 108 | 51.85 | 71.69 | 7.692 | 0.4243 |
| seed0/policy_it160.pt | 108 | 50.00 | 71.91 | 7.845 | 0.4164 |
| seed0/policy_it240.pt | 108 | 22.22 | 54.97 | 10.330 | 0.4372 |

按血流条件的真实分组见该报告 by_condition.csv；所有失败回合保留。

原论文完整困难矩阵（已知开发基准）

| 方法 | n | Strict % | 清除 % | 壁 robot·s | 路线 RMSE mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| seed0/initial.pt | 252 | 62.70 | 82.20 | 5.272 | 0.4299 |
| old_ppo | 252 | 63.10 | 83.74 | 5.379 | 0.3969 |
| parent | 252 | 63.10 | 83.74 | 5.372 | 0.3963 |
| seed0/policy_it20.pt | 252 | 65.08 | 84.27 | 6.189 | 0.4152 |

按血流条件的真实分组见该报告 by_condition.csv；所有失败回合保留。

标准/强流/脉动/组合场景

| 方法 | n | Strict % | 清除 % | 壁 robot·s | 路线 RMSE mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| old_ppo | 168 | 48.81 | 70.06 | 2.370 | 0.3816 |
| parent | 168 | 48.81 | 70.56 | 2.478 | 0.3828 |
| seed0/policy_it20.pt | 168 | 52.38 | 71.75 | 2.229 | 0.4039 |
| seed0/initial.pt | 168 | 51.79 | 70.12 | 1.837 | 0.3914 |

按血流条件的真实分组见该报告 by_condition.csv；所有失败回合保留。

该中间版本完整困难矩阵 Strict 提升，但整体壁接触与路线误差退化；未实现共同改善。已记录的全部训练/困难/强流脉动回合动画归档。

动画：/home/wj/桌面/VRL_图像血流SAC_训练测试_3D_GIF_20261011。已生成 1811 / 1811 份；剩余 0 份。

### 类别 PPO：完整困难矩阵与原方法同分

训练完成状态以该 run 的完成文件和实际日志为准。

结果目录：/home/wj/桌面/vascular_marl_local.tar./research/validation/EXP0094_PPO_NAV_20261011

类别 PPO 原论文完整困难矩阵

| 方法 | n | Strict % | 清除 % | 壁 robot·s | 路线 RMSE mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parent_no_RL | 252 | 63.10 | 83.74 | 5.372 | — |
| seed0/initial.pt | 252 | 62.30 | 83.73 | 5.780 | — |
| seed0/policy_it80.pt | 252 | 63.10 | 83.74 | 5.379 | — |

按血流条件的真实分组见该报告 by_condition.csv；所有失败回合保留。

动画：/home/wj/桌面/VRL_RL_局部导航_训练测试_GIF_20261011。已生成 1635 / 3380 份；剩余 1745 份。

## 动画来源与完整性

每份动画对应一个完整实际仿真回合，相邻 NPZ、JSON 保存来源、轨迹和指标。训练 GIF 对应在线策略持续更新的回合；冻结检查点回放不冒充原始训练。完整状态以各目录 progress.json / COMPLETE.json 为准。

原 V3 与其他论文方法目录：/home/wj/桌面/VRL_V3_全部场景_3D_GIF_20261011。已生成 37440 / 37440 份，剩余 0 份。

桌面总入口：/home/wj/桌面/VRL_全部算法_训练测试_3D总索引_20261011.html。